中国邮政集团公司大连市分公司新租场地配置工艺设备采购项目招标公告

辽宁正泉工程造价咨询服务有限公司受中国邮政集团公司大连市分公司的委托，对项目编号为ZQ2019-1145的中国邮政集团公司大连市分公司新租场地配置工艺设备采购项目进行公开招标，招标人为中国邮政集团公司大连市分公司，招标资金为自筹资金。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

一、项目概况：

1、项目名称：中国邮政集团公司大连市分公司新租场地配置工艺设备采购项目

2、项目编号：ZQ2019-1145

3、采购内容：4台直线胶带机、3台伸缩胶带机。（详细内容见招标文件）

4、采购范围：4台直线胶带机、3台伸缩胶带机。

5、供货及安装验收完成时间：2019年10月31日之前。

6、供货地点：招标人指定地点。

7、预算金额：61万元（投标报价超过采购预算，按无效文件处理）。

二、合格的投标人除符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件外，还须具备以下条件：

在中国境内注册的具有完成本项目能力的投标人。

注：1.本项目不接受联合体参与。

2.截至开标前一日，经“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“信用辽宁”网站（www.lncredit.gov.cn）失信黑名单、“信用大连”（credit.dl.cn）大连市重大税收违法案件信息公示平台、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 政府采购严重违法失信行为信息记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的不得参加本采购项目。

三、现场报名的时间、地点：

对凡愿参加投标的合格投标人可于2019年8月26日起至2019年8月30日止，每天上午9 时30分至11 时30分，下午13 时30分至16 时（北京时间，双休、节假日除外），被授权委托人本人持报名时需提交的资料至辽宁正泉工程造价咨询服务有限公司（大连市甘井子区中华西路137号）参加本项目报名。

四、现场报名须提交的资料：申请购买招标文件的投标单位携带营业执照副本复印件一套、税务登记证副本复印件一套（三证合一提供营业执照即可）、负责人/经营者授权委托书原件和被授权人身份证明原件，以上证明材料须加盖公章。采购代理人将对投标单位进行资格初审（仅限于发售招标文件），初审合格后发售招标文件，详细资格审查以评审会议结果为准。

五、招标文件的发售

招标文件售价：人民币300元/本，如需邮寄请另付50元人民币特快专递费，售后不退。

六、投标截止时间：2019年9月16日14:00时（北京时间）。

递交地点：辽宁正泉工程造价咨询服务有限公司会议室（大连市甘井子区中华西路137号），逾期不予接受。

七、开标时间：同投标截止时间。

开标地点：辽宁正泉工程造价咨询服务有限公司会议室（大连市甘井子区中华西路137号）

八、本公告发布媒体：

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、中国邮政官方网站（www.chinapost.com.cn）。

九、公告有效期：本公告有效期至2019年8月30日止。

十、联系方式：

招标人：中国邮政集团公司大连市分公司

地   址：辽宁省大连市中山区长江路261号

联系人：翟先生

电   话：0411-83661935

招标代理机构：辽宁正泉工程造价咨询服务有限公司

地  址：大连市甘井子区中华西路137号

联系人：张立建

联系电话：0411－39728170

附件

1.胶带输送机

1.1直线胶带机

(1)整机采用机头、机尾、中间机架等单元式组装，衔接处平整、吻合严密。机架、侧挡板、托板、托辊结构合理，计量单位应采用中国法定计量单位。

(2)各机械零部件应标准化，配合定位准确，各相同零部件应具有良好互换性，维修更换方便。

(3)设备外形美观，表面平整光滑。设备接口、部件连接处应光滑平整过渡，边角处应去毛刺并倒钝角，焊缝均应打磨光滑。

(4)所有钢制零部件均应进行防锈处理。

(5)设备运行应平稳可靠，无异声。不得产生明显振动、晃动。运行中邮件不得掉落、损坏、污染、停滞、卡死。整机启、停平稳，无打滑、撞击现象。

(6)吊装桁架稳固可靠，吊杆与建筑吊点连接牢固、焊缝平整，无虚焊、漏焊。

(7)设备支撑应稳固可靠，连接牢固，采用碳钢材料制作，外表面喷漆处理，颜色为邮政蓝色，地脚材质为碳钢镀铬。

(8)胶带机组合使用时，前后级之间应能保证邮件平稳传输。

(9)对于邮件冲击较大的胶带机承载区，在带面下方应有增强措施以保证长期使用的要求。

(10)胶带机应有防胶带跑偏措施。胶带跑偏量不大于带宽的 5%，单边 最大跑偏量不大于 25mm。

(11)胶带采用品质品牌,黑色皮带，皮带要求采用 PVK 材质。应耐磨、无毒、无污染。接头处平整光滑，其强度应超过胶带本体强度，接头不得错位。

(12)动力采用减速电机，功率不高于 7.5Kw。胶带机采用变频调速，驱动滚筒、改向滚筒、张紧滚筒和导轮要求转动灵活，更换方便。

(13)设备侧帮接缝处要求平整光滑，不得有局部突起和逆向阶差，顺向阶差不应大于 1mm。侧帮设金属托板，胶带两侧边在托板上运行，以免邮件在传输过程中损坏。侧帮的高度视用途而定，在操作部位可不设侧帮。

(14)胶带下托板的刚度应能保证在工作中不出现上下颤动及弯曲变形。

(15)胶带下托辊长度应小于胶带宽度。

(16)爬坡胶带机携带邮件停机时，应有防倒转机构。重新启动时能保证满载平稳启动。

(17)爬坡胶带机爬坡角度原则上不超过14度。

(18)爬坡胶带机需要根据爬坡角度选择合适类型的花纹皮带，确保上坡运行时邮件不得出现下滑、滚动现象。

(19)设备应采用有效的降噪措施。

(20)生产厂家铭牌及安全标志醒目。

(21)用于合流的胶带机应接口平顺，邮件在上面运行时应平稳，不会翻滚或跳跃。主胶带机胶带不会因邮件的输送而跑偏。

(22)应采取必要的电机保护措施，设置必要的减震装置，不应传递振动。

1.2 伸缩胶带机

1. 伸缩胶带机采用固定式，无侧板。

2. 具备正反向输送功能，正反向切换应单独控制，平稳过渡。

3. 伸缩胶带机配液压升降系统，最远端处升降调整范围1000mm。输送速度0.5m/s，变频可调，调速范围±40%，具备软启动功能。

4. 伸缩皮带机

伸长段10米,四级伸缩。

5. 胶带机载荷≥60kg/㎡。

6. 各节侧板材料均须采用16Mn（Q345B)钢板制作。

7. 机架及支腿采用碳钢材料制作，外表面烘漆或喷塑等处理，颜色为邮政蓝色。

8. 端头有防撞功能，并设照明装置，防撞装置当阻力大于5kg时，设备自动停机。

9. 机头机尾的控制按钮盒均应安装在侧面。

10. 采用黑色伸缩专用PVK皮带为输送载体。

11. 伸缩胶带机在全部伸出后满负载工作时其端头下垂量不大于50mm。

12. 伸缩胶带机与其他设备接口应设计合理，防止邮件卡塞。

2.皮带输送机主要技术参数

2.1直线胶带机

1）常用皮带宽度1000mm，皮带厚度为3mm，颜色为黑色。

2）输送机承载能力60kg/m2。

3）传送部位机身材质厚度不小于3mm，有货物冲击部位机身材质厚度不小于4mm，挡板材质厚度不小于 3mm，支架材质厚度不小于4mm。

4）滚筒直径：驱动滚筒不小于Φ174 (滚花处理，两端锥度处理），壁厚6mm以上；头尾滚筒两端锥度处理），张紧滚筒Φ118mm，改向滚筒不小于90mm，壁厚4mm以上；托辊Φ50mm，壁厚1.5mm以上。

5）滚筒表面采用镀锌或发黑处理。

6）地脚可调节范围±25腿以上。

7）张紧可调整行程余量要达到240mm以上。

2.2伸缩胶带机

1）常用皮带宽度800mm，皮带厚度为3mm，颜色为黑色。

2）输送机承载能力60kg/m2。

3）传送部位机身材质厚度不小于3mm，有货物冲击部位机身材质厚度不小于4mm，挡板材质厚度不小于 3mm，支架材质厚度不小于4mm。

4）滚筒直径：驱动滚筒不小于Φ174 (滚花处理，两端锥度处理），壁厚6mm以上；头尾滚筒两端锥度处理），张紧滚筒Φ118mm，改向滚筒不小于90mm，壁厚4mm以上；托辊Φ50mm，壁厚1.5mm以上。

5）滚筒表面采用镀锌或发黑处理。

6）地脚可调节范围±25腿以上。

7）倾斜皮带机角度不大于14度。

3.技术要求

1、输送机整机结构采用模块化设计，驱动装置、机身、机头、机尾和支架均需建立标准模块，具备通用和互换性。

2、输送机可以正转或反转。

3、设计输送机支架时，需要容易清理该部位的卫生。

4、输送机机身、脚架、护栏进行喷漆、镀锌等表面处理。每台输送机要有设备铭牌，标识要有：厂家、联系电话、设备功率、皮带长度、皮带材质等必要设备说明。

5、输送机主要机械零部件应标准化，配合定位准确，各相同零部件应具有良好互换性，维修更换方便。

6、输送机外形美观，表面平整光滑。设备接口、部件连接处应光滑平整过渡，边角处应去毛刺并倒钝角，焊缝均应打磨光滑。

7、驱动滚筒、改向滚筒、张紧滚筒和导轮要求转动灵活，更换方便，输送机运行应平稳可靠，无异声，不得产生明显振动、晃动，运行中货件不得掉落、损坏、污染、停滞、卡死，整机启/停平稳，无打滑、撞击现象。

8、输送机支架应稳固可靠，连接牢固。

9、皮带应耐磨、无毒、无污染。接头处平整光滑，接头不得错位，搭扣接点强度是皮带强度的50%左右。

10、输送机应采用有效的降噪措施，保证在距离噪音源1.5米处噪音测量值最大不超过70dB。

11、设备需做寒冷方案措施，具体方式有：采用抗旱皮带 (防寒、防裂）；采用滚花驱动滚筒；减速电机采用低温润滑油；采用低温轴承。

4.安全防护

1、安全防护网设计原则：易安装、易开关、易清洁、易维护，材料轻巧耐用。

2、皮带机采用封闭式结构，比如驱动装置四侧面须有防护网、滚筒与皮带的防护板、皮带机与皮带机间的过渡板等。

3、两台输送机连接处须有过渡板，过渡板上下、前后位置均可调，保证过渡板与皮带的间隙不超过5mm。

4、防护罩、保护盖、防护板等防护装置的设置：在咬合点区域处必需相应安装防护罩、保护盖、挡板、过渡板等，以保护工作人员不受伤害。咬合点比如，链条及链轮、滚筒与皮带间间隙、输送机与输送机之间间隙等。

5、滚筒与皮带，危险的易挤夹部位，需要有防护。

6、防伤害措施：防止线管或线槽固定件等带有尖角或薄片等部位伤人。可依据实际情况进行防护，包括流水线下方等隐蔽处都需要进行防护，比如尖角须经过45°倒角并打磨光滑，易撞头部位采用泡沬材料包裹并加醒目提醒标示等方式。

7、场地地面没有可造成人员绊倒的线管、线槽、支架等设备。

5.安全标识

1、皮带机驱动部位两侧防护网罩上都需要有安全标识牌

标识牌要求：尺寸规格300*300mm；材质材质聚丙烯板材（PP)或PVC板材；固定方式：用铝合金边框支架固定。

2、输送机头尾端安装安全标识

标识牌要求如下：规格l00*l00mm；材质材质聚丙烯板材（PP)或PVC板材；固定方式：粘贴固定，粘贴要求牢固，用力撕扯不宜掉落。

3、场地内通道限高标识：尺寸800*650ram

4、其他安全标识：依据现场实际情况进行安装，但不仅限于以下标识。

6.设备维养要求

1、维修上锁：输送机每个电机应有一个隔离开关，并可上锁，便于设备维修时切断电机电源，避免设备误启动发生安全事故。

2、输送机的传动保护装置应尽量采用合页开门或拖挂式，并可上锁。所有维修门用锁为旋转锁，钥匙一致。

3、设备润滑：确保所有轴承加油嘴方便加油，有位置干涉的油嘴可采用直角油嘴或者连接加长油管等措施。

4、设备维修空间：保证设备维修时的空间，比如输送机底面与安装平面的高差应至少保持400mm以上的距离，皮带机与皮带机或墙体之间预留至少600mm的维修空间，皮带机与建筑立柱之间预留至少300mm安全间距。

5、回带托轮：橡胶表层精密轴承安装在钢轴或座码上。

6、侧板：不小于标准3mm厚铁板制。

7、电机防护栏：有囤货或者车辆经过的地方须增加皮带机电机防护栏。

7. 输送设备电气控制系统的要求

1、设备电力拖动和电气控制系统的设计、生产、安装施工应遵从本企业标准、行业标准和国家相关标准，标准应按最新修订颁布生效的执行。

2、在国内尚未有相关标准时，可参照相关国际标准或与顺丰设备工程专业部门共同商定执行标准。如标准发生多重或冲突时，从利于人员和生产安全以及经济实用的角度，由双方协商确定执行标准。

3、供应商提供设备及其控制系统时，应优先采用国际、国内流行的，技术先进、成熟的产品，并应不断优化产品结构性能，以符合提高生产力、节能降耗的发展需求。

4、尽量采用标准化的定型元器件产品作为设备配套部件，以利于设备的集成和维修。

5、供应商提供的设备还应具有易学易用，能适应不同素质的人员操作，以及较高的安全可靠性，利于生产管理和降低生产、维护的成本。

6、承包商在进行生产设备集成设计时，需对整个系统的扩充、升级留下预备空间。

7.1设备动力系统配电形式及供货责任范围说明

1、供应商提供的设备配电系统应采用TN-S系统，即三相五线制：三个相线（L1、 L2、L3线），中性线（N线），以及保护接地线（PE线）。

设备应用以下动力电源：

额定电压：AC 380V/220V	±10%

工作频率：50Hz	        ±1Hz

2、取电点内的断路器出线端子以下，到设备供应商提供的配电设备或电控机械设备的配电或控制箱柜之间的所有线材、线管、槽盒、桥架及其安装辅助材料和人工费用均由设备供应商承担。

3、设备供应商在进行场地的设备配电设计前必须与买方确认供电点位置。

4、设备供应商提供的配电或控制柜应安装在相应的设备控制区域内，易于操作使用的位置，并需避免对生产工艺造成影响。供应商拟定的安装位置应告知买方，并得到买方工程技术部门认可。

5、供应商投标时应提供与设备配套的电气控制装置相关技术说明资料和初步设计方案图纸。如为集成供应商时，除了应提供所有设备的配套电气控制方案图纸外，还应提供现场电缆桥架和典型的电控箱柜布置、急停控制系统及点位布置、设备和钢结构的接地系统（含等电位联结）的相关方案图纸、电气设备及接线的编号规则等资料。

6、设备安装竣工时还应提交的电气技术资料包括（但不限于）：元器件（装置） 使用说明书、控制原理展开图、端子接线图、柜面布置图、柜内器件布置图、电气装置(设备）分布平面图、元器件清单、电缆清单以及其它电气设备安装施工详图和控制逻辑过程说明。

7.2配电、控制箱柜通用要求

1、买方电控柜应符合《低压成套开关设备及控制设备》GB 7251、《低压开关设备和控制设备》GB 14048等国家规范和本规范的要求。

2、所有箱柜体需采用电解板，柜体表面采用静电喷涂烤漆处理等防腐抗磨损的板材表面工艺，表面宜呈现亚光效果。

3、箱体体积0. 5m3以下的箱板壁厚不小于1. 5mm，体积0. 5m3以上的箱板壁厚不小于2mm。

4、电控柜柜门需采用带弹子锁或专用钥匙的机械锁具。为便于维修使用每个场地的电控柜应配备相同的柜门锁具和钥匙。

5、电控柜应配有分离式底座，底座带有用于电缆入口点的多孔橡胶密封。电控柜底部需配有槽钢导槽用于保护电缆，底座高度应符合国家规范要求。

6、电控柜必须在出厂前完成组装和测试，备齐电柜图纸和测试合格资料。

7、电控柜应标有与该场地电气系统图纸相符的工位号或位置代码。

8、所有在电控柜内外、设备端、线缆上的文字符号标识均应采用宋体打印的形式，并采用永久性不易擦除的油漆或墨水。

9、供应商应在其提供的总配电柜内增设适当等级（以控制范围内额定冲击耐受电压等级最低的设备设定，不含下方另设更低的浪涌保护器的配电系统）的浪涌保护器件，并具备与供电母线的电气隔离装置，已利快速排除故障，恢复供电。

10、配电柜内的配电线路应与设备控制需求的功能相匹配，元器件满足使用要求和故障处理便捷性，还需具备国家规范要求的安全保护性能。

11、电控柜内应配置由专用剩余电流动作断路器（I A =30mA)供电的维护检查用照明和电源插座（220VAC10A)。该电源取自总开关上端进线侧时，应使用橙色作为相线色以示常带电，断路器与插座必须明显标示电源类型。

12、电控柜内需配置有通风、散热装置，如有发热量较大的电气装置（如变频调速器、软启动器等，数量一般不超过5台），应与其它控制器件左右分开布置，中间配以隔板，器件间距满足使用要求，并配置相应的散热装置，以使柜内温度不超过内部所有元件的工作温度要求要求。采用器件散热器设置在柜外的方式时可不作限制。

13、所有电器产品均应采用通过我国3C认证，符合国家标准要求的合格产品。

14、供应商使用的所有电器产品还必须与安装现场的消防等级要求相适应。

15、电控柜箱内配线应采用绝缘线槽布线，并按规范要求配置线色和线径，多芯线必须使用同等规格的专用线耳压紧后与电气端子相连。

16、电控柜箱之间应采用绝缘电缆进行布线。当线路产生的谐波干扰较大或有抗干扰要求时应采用屏蔽电缆，屏蔽层应取恰当的接地方法。

17、接线端子应选用与使用功能匹配的类型，并应具有完整清晰的标识；保护接地应采用专用汇流排进行连接。

18、电控柜内元器件布置应结构合理，便于操作维护。配线工整、标识清晰完整，电缆端头需进行标识并分类绑扎整齐，便于识别。

19、柜内器件间距符合国家规范及器件使用说明书要求，布置需留有适当的空位，利于以后对系统进行升级、改造。一般备用空间应满足添加15%的附加设备和敷设相应 电力及控制线缆的需要。

20、如电控柜内采用安全电压作为控制电源时，应采用隔离变压器与主电源进行隔离。隔离后再进行电源转换，建议使用24V。

7.3桥架线槽布线、电缆敷设要求

1、电缆和导线敷设用槽盒和导管应符合《电气安装用电缆槽管系统》GB/T 19215、 《电气安装用导管系统》GB/T 20041的规范要求。

2、电柜与设备及其相互之间的线缆敷设，壁厚不得低于1.0mm，埋入地下的线管壁厚不得低于2.0mm，并使用标准连接件进行连接、支撑。

3、线缆敷设方式、施工要求必须与现场的消防等级相适应。

4、电缆的敷设位置应符合国家规范要求，同一回路的所有相线和中性线，应敷设在同一金属槽盒内或穿于同一根金属导管内。

5、金属槽盒垂直或倾斜敷设时，应采取防止导线在线槽内移动的措施。

6、金属槽盒敷设的吊架或支架，宜在下列部位设置：

直线段宜为2m~3m或槽盒接头处；

槽盒首端、终端及进出接线盒0.5m处；

槽盒转角处。

7、一般情况下操作人员能够触及到的位置均应使用镀锌电缆槽盒或镀锌导管进行敷设。桥架敷设不得限制通道宽度、净空高度和顶部余隙（一般不小于300mm)。

8、不同的电压等级、动力和通讯线路一般应分开敷设。如抗干扰性容许，可敷设在同一线槽盒或导管内，但所有导线绝缘等级须按最高电压等级的绝缘配置。

9、镀锌槽盒或导管内敷设动力导线截面不得超过槽管截面的40%，敷设控制导线截面不得超过槽管截面的50%。镀锌槽盒内载流导线不宜超过30根，镀锌导管内载流导线不宜超过8根。

10、不得利用有振动的设备本体框架作为电缆槽管支架。敷设于设备下侧时，离地高度不低于100mm。

11、各控制箱柜及设备之间布线均应敷设在电缆镀锌槽管内，不得裸露在外。电缆槽管内不得有接线头，必须在专用的接线盒内接线，接线盒须设置在便于检查维护的位置。

12、设备现场分电箱或控制装置到装置外控制器件或电动机的距离小于1000mm时可采用壁厚增强的阻燃型波纹软导管穿线连接。

13、电缆槽的安装方式一般有紧贴机身下方、沿着机身侧边及地面敷设，优先采用前两种方式。

14、电缆槽管沿地面上敷设时，线槽需要安装在不低于100mm垫块上，且不得阻碍货物和人员通行。

15、线槽需要通过物流或人行通道时，需要从通道上方通过，避免直接安装在地面上；线槽通过维修通道时，可以安装在地面上，但上方需要加盖防滑板。

16、通过开挖方式敷设在地下时应恢复或保持管线上部地面的完整顺畅，保证恢复 地面的强度、承重与原有地面相同。

17、线缆经电缆槽管出线时必须采用专用接头，防止线缆割伤。转弯处线缆应留有余量。

18、线缆标号应清析完整，并至少在每段电缆两个端部和分支处进行标识编号、型号及起止点。

19、金属槽盒及其支架应可靠接地，且全长应不少于2处与接地干线（PE)相连。

20、未作特殊说明时，工程均应使用符合国家标准的铜质导体和线材；电线电缆应符合国家规范《电线电缆识别标志方法》GB/T 6995的要求，动力回路电源导线的 绝缘层用色应优先采用黄、绿、红三色作为不同相序三相色标，浅蓝色作为中性线，黄绿相间色作为接地保护线。